20.4 Watchdog

20.4.1 Введение

Сторожевой таймер представляет собой восходящий счетчик, способный генерировать импульс на вывод сброса и прерывание системным модулям устройства после переполнения. Сторожевой таймер обслуживает сброс для модуля PRCM и обслуживает прерывания сторожевого таймера на хост ARM. Сброс модуля PRCM вызывает теплый сброс устройства.

Доступ к сторожевому таймеру, загрузка и очистка регистров осуществляются через интерфейс L4. Таймер имеет вход тактовой частоты 32 кГц.

Сторожевой таймер подключается к одному порту целевого агента на интерфейсе L4. По умолчанию состояние сторожевого таймера включено и не работает.

20.4.1.1 Функции

Основными характеристиками контроллеров сторожевого таймера являются:

- Поддержка ведомого интерфейса L4:

- 32-битная ширина шины данных

- 32-/16-битный доступ поддерживается

- 8-битный доступ не поддерживается

- 11-битная ширина шины адреса

- Серийный режим не поддерживается

- Только режим записи транзакций без пересылки

- Свободно работающий 32-битный восходящий счетчик

- Программируемый источник тактового генератора с делителем (2n, где n = 0-7)

- Регистр чтения/записи «на лету» (во время счета)

- Модель программирования подмножества таймера GP

- Перед началом счета сторожевые таймеры сбрасываются либо при включении питания, либо после теплого сброса.

- Действия сброса или прерывания при возникновении состояния переполнения таймера

- Сторожевой таймер генерирует сброс или прерывание в своей аппаратной интеграции.

20.4.1.2 Неподдерживаемые функции

В данном устройстве нет неподдерживаемых функций сторожевого таймера.

20.4.2 Интеграция

Интеграция таймера WD показана на рисунке 20-96.

Рисунок 20-96. Интеграция WDTimer

20.4.2.1 Общие атрибуты подключения WD-таймера

Общие атрибуты подключения модуля WD Timer в этом устройстве показаны в таблице 20-99.

Таблица 20-99. Атрибуты подключения общедоступного модуля WD-таймера

| Attributes | Type |
| --- | --- |
| Power Domain | Wakeup Domain |
| Clock Domain | PD_WKUP_L4_WKUP_GCLK (OCP) PD_WKUP_WDT1_GCLK (Func) |
| Reset Signals | WKUP_DOM_RST_N |
| Idle/Wakeup Signals | Smart Idle / Slave Wakeup |
| Interrupt Requests | 1 Interrupt to MPU Subsystem (WDT1INT) and WakeM3 |
| DMA Requests | None |
| Physical Address | L4 Wakeup slave port |

20.4.2.2 Управление тактовыми импульсами и сбросом общедоступного WD-таймера

Функциональный тактовый генератор сторожевого таймера (вход pi_sys_clk) формируется либо встроенным в микросхему ~32768 Гц генератором (CLK_RC32K), либо PER PLL, генерируемым на частоте 32,768 КГц (CLK_32KHZ), как выбрано с помощью CLKSEL_WDT1_CLK[CLKSEL] в PRCM.

Таблица 20-100. Сигналы синхронизации общедоступного WD-таймера

| Clock Signal | Max Freq | Reference / Source | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| PI_OCP_CLK Interface clock | 100 MHz | CORE_CLKOUTM4 / 2 | pd_wkup_l4_wkup_gclk from PRCM |
| PI_SYS_CLK Functional clock | 32768 Hz | CLK_RC32K or CLK_32KHZ (PER_CLKOUTM2 / 5859.375) | pd_wkup_wdt1_gclk from PRCM |

20.4.3 Функциональное описание

20.4.3.1 Управление питанием

В сторожевых таймерах имеется два тактовых домена:

- Функциональный тактовый домен: WDTi_FCLK - это функциональный тактовый генератор сторожевого таймера с частотой 32 кГц. Он используется для синхронизации внутренней логики сторожевого таймера.

- Интерфейсный тактовый домен: WDTi_ICLK - интерфейсный тактовый генератор сторожевого таймера с частотой 125 МГц. Он используется для синхронизации порта L4 сторожевого таймера с межсоединением L4. Все обращения к межсоединению синхронизированы с WDTi_ICLK.

В этом устройстве тактирование для сторожевых таймеров всегда включено. Это тактирование не может быть отключено, если сторожевые таймеры не используются.

20.4.3.2 Прерывания

В таблице 20-101 перечислены флаги событий и их маски, которые вызывают прерывания модуля.

Таблица 20-101. События сторожевого таймера

| Event Flag | Event Mask | Mapping | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| WDT_WIRQSTAT[0] EVENT_OVF | WDT_WIRQENSET/WDT_WIRQENCLR[0] OVF_IT_ENA | WDTINT | Watchdog timer overflow |
| WDT_WIRQSTAT[1] EVENT_DLY | WDT_WIRQENSET/WDT_WIRQENCLR[1] DLY_IT_ENA | WDTINT | Watchdog delay value reached |

20.4.3.3 Общая работа сторожевого таймера

Сторожевые таймеры основаны на восходящем 32-битном счетчике, соединенном с прескалером. Переполнение счетчика сигнализируется двумя независимыми сигналами: простым сигналом сброса и сигналом прерывания, оба имеют активный низкий уровень. Рисунок 20-97 представляет собой функциональную блок-схему сторожевого таймера.

Управление механизмом генерации прерываний осуществляется через сигналы WDT_WIRQENSET/WDT_WIRQENCLR и регистр WDT_WIRQSTAT.

Коэффициент прескалера можно установить в диапазоне от 1 до 128, обратившись к полю бита PTV регистра WDT_WCLR[4:2] и регистру WDT_WCLR[5] PRE регистра управления сторожевым таймером (WDT_WCLR).

Доступ к текущему значению таймера можно получить «на лету», прочитав регистр счетчика сторожевого таймера (WDT_WCRR), изменению путем обращения к регистру загрузки сторожевого таймера (WDT_WLDR) (без обновления на лету), или перезагрузке путем определенной последовательности перезагрузки регистра запуска сторожевого таймера (WDT_WTGR). Последовательность запуска/остановки, поданная на регистр запуска/остановки сторожевого таймера (WDT_WSPR), может запускать и останавливать сторожевые таймеры.

Рисунок 20-97. Функциональная блок-схема 32-разрядного сторожевого таймера

20.4.3.4 Контекст сброса

Сторожевые таймеры включаются после сброса. В таблице 20-102 перечислены значения по умолчанию для двух регистров загрузки сторожевого таймера (WDT_WLDR) и коэффициентов прескалера (битовое поле WDT_WCLR[4:2] PTV).

Чтобы получить эти значения, программа должна прочитать соответствующее битовое поле WDT_WCLR[4:2] PTV и 32-битный регистр для получения статической конфигурации модуля.

Таблица 20-102. Значения сброса по умолчанию для счетчика и прескалера

| Timer | WDT_WLDR Reset Value | PTV Reset Value |
| --- | --- | --- |
| WDT | FFFF FFBEh | 0 |

20.4.3.5 Генерация импульсов переполнения/сброса

При переполнении регистра счетчика сторожевого таймера (WDT_WCRR) формируется импульс сброса активного низкого уровня на модуль PRCM. Этот импульс RESET заставляет модуль PRCM генерировать глобальный WARM reset устройства, в результате чего вывод nRESETIN_OUT выводится из устройства. Этот импульс шириной в один предварительно масштабированный тактовый цикл таймера возникает одновременно с переполнением счетчика таймера.

После генерации сброса счетчик автоматически перезагружается значением, сохраненным в регистре загрузки сторожевого таймера (WDT_WLDR) и прескалер сбрасывается (коэффициент прескалера остается неизменным). Когда формируется импульсный выход, счетчик таймера снова начинает инкрементироваться.

На рисунке 20-98 показано общее функциональное представление сторожевых таймеров.

Рисунок 20-98. Общий функциональный вид сторожевых таймеров

20.4.3.6 Значение прескалера/частота сброса таймера

Каждый сторожевой таймер состоит из каскада прескалера и счетчика таймера.Частота таймера определяется следующими значениями:

- Значение полей прескалера (бит WDT_WCLR[5] PRE и поле бита WDT_WCLR[4:2] PTV)

- Значение, загруженное в регистр загрузки таймера (WDT_WLDR).

Каскад прескалера синхронизируется с тактовым генератором таймера и выполняет роль делителя тактового генератора для каскада таймерного счетчика.

Управление коэффициентом осуществляется с помощью доступа к полю определения коэффициента (битовое поле WDT_WCLR[4:2] PTV) и разрешается битом PRE в WDT_WCLR[5].

В таблице 20-103 перечислены значения коэффициента тактового генератора прескалера.

Таблица 20-103. Значения коэффициента тактового генератора прескалера

| WDT_WCLR[5] PRE | WDT_WCLR[4:2] PTV | Clock Divider (PS) |
| --- | --- | --- |
| 0 | X | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 8 |
| 1 | 4 | 16 |
| 1 | 5 | 32 |
| 1 | 6 | 64 |
| 1 | 7 | 128 |

Таким образом, скорость переполнения сторожевого таймера выражается как:

OVF_Rate = (FFFF FFFFh - WDT_WLDR + 1) × (wd-функциональный тактовый период) × PS

где wd-функциональный тактовый период = 1/(wd-функциональная тактовая частота) и PS = 2(PTV)

ВНИМАНИЕ

Внутренняя ресинхронизация вызывает некоторую задержку при любой программной записи в WDT_WSPR до того, как WDT_WSPR обновится запрограммированным значением:

(1,5 × функциональные тактовые циклы) ≤ write_WDT_WSPR_latency ≤ (2,5 × функциональные тактовые циклы)

Не забывайте учитывать эту задержку каждый раз, когда необходимо запустить или остановить сторожевой таймер запустить или остановить.

Например, для входного тактового генератора таймера 32 кГц с коэффициентом прескалера 1 (тактовый генератор делится на 2) и WDT_WCLR[5] PRE = 1 (делитель тактового генератора включен), период сброса будет таким, как указано в таблице 20-104.

Таблица 20-104. Примеры периода сброса

| WDT_WLDR Value | Reset Period |
| --- | --- |
| 0000 0000h | 74 h 34 min |
| FFFF 0000h | 4 s |
| FFFF FFF0h | 1 ms |
| FFFF FFFFh | 62.5 μs |

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что перезагруженное значение позволяет корректно работать приложению. Если включен сторожевой таймер, программа должна периодически вызывать перезагрузку до переполнения счетчика. Следовательно, значение параметра битового поля WDT_WLDR[31:0] должно быть выбрано в соответствии с текущей активностью предшествующей перезагрузке сторожевого таймера.

- По конструктивным причинам WDT_WLDR[31:0] = FFFF FFFFh является особым случаем,хотя такое значение WDT_WLDR не имеет смысла. Когда WDT_WLDR в запрограммировано значение переполнения, триггерное событие генерирует сброс/прерывание на один функциональный тактовый цикл позже, даже если сторожевой таймер остановлен.

Таблица 20-105. Периоды сброса сторожевого таймера по умолчанию

| Watchdog Timers | Clock Source | Default Reset Period |
| --- | --- | --- |
| WDT | 32 kHz | 2 s |

20.4.3.7 Запуск перезагрузки таймера

Чтобы перезагрузить счетчик таймера и сбросить прескалер до достижения переполнения, выполняется команда перезагрузки путем обращения к регистру запуска сторожевого таймера (WDT_WTGR) с использованием определенной последовательности перезагрузки.

Специальная последовательность перезагрузки выполняется всякий раз, когда записанное значение в регистре WDT_WTGR отличается от предыдущего значения. В этом случае перезагрузка выполняется так же, как и автозагрузка по переполнению, но без генерации импульса сброса.

Счетчик таймера загружается значением регистра загрузки сторожевого таймера (поле бита WDT_WLDR[31:0]TIMER_LOAD), а прескалер сбрасывается.

20.4.3.8 Последовательность запуска/остановки сторожевых таймеров (с помощью регистра WDT_WSPR)

Для запуска и остановки сторожевого таймера необходимо обратиться к регистру запуска/остановки (WDT_WSPR) используя определенную последовательность.

Чтобы отключить таймер, выполните следующую последовательность действий:

1. Запишите XXXX AAAAh в WDT_WSPR.

2. Запросите завершение записи с помощью WDT_WWPS.W_PEND_WSPR.

3. Запишите XXXX 5555h в WDT_WSPR.

4. Опросите завершение опубликованной записи с помощью WDT_WWPS.W_PEND_WSPR.

Чтобы включить таймер, выполните следующую последовательность действий:

1. Запишите XXXX BBBBh в WDT_WSPR.

2. Запросите завершение записи с помощью WDT_WWPS.W_PEND_WSPR.

3. Запишите XXXX 4444h в WDT_WSPR.

4. Опросите завершение опубликованной записи с помощью WDT_WWPS.W_PEND_WSPR.

Все остальные последовательности записи в регистр WDT_WSPR не влияют на функцию запуска/остановки модуля.

20.4.3.9 Модификация значений счетчика/нагрузки таймера и установка прескалера

Чтобы изменить значение счетчика таймера (регистр WDT_WCRR), коэффициент прескалера (битовое поле WDT_WCLR[4:2] PTV), значение конфигурации задержки (битовое поле WDT_WDLY[31:0] DLY_VALUE) или значение нагрузки (битовое поле WDT_WLDR[31:0] TIMER_LOAD), сторожевой таймер должен быть отключен с помощью последовательности старт/стоп(регистр WDT_WSPR).

После доступа по записи значение регистра нагрузки и регистры коэффициента прескалера обновляются немедленно, но новые значения считаются только после следующего последовательного переполнения счетчика или после новой команды запуска (регистр WDT_WTGR).

20.4.3.10 Ограничение доступа к регистру сторожевого счетчика (регистр WDT_WCRR)

Для чтения когерентного значения регистра WDT_WCRR реализован 32-битный теневой регистр, поскольку регистр WDT_WCRR напрямую связан со значением счетчика таймера и обновляется по тактовому генератору таймера (WDT_FCLK). Теневой регистр обновляется 16-битной командой чтения LSB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя тактовый генератор L4 (WDT_ICLK) полностью асинхронен с тактовым генератором таймера (WDT_FCLK), некоторая синхронизация выполняется для того, чтобы значение регистраWDT_WCRR не считывалось во время его увеличения.

При 32-битном доступе на чтение теневой регистр не обновляется. Доступ на чтение выполняется непосредственно из регистра, к которому осуществляется доступ.

Чтобы обеспечить чтение когерентного значения внутри WDT_WCRR, первый доступ для чтения осуществляется к младшим 16 битам (смещение = 8h), а затем доступ на чтение к верхним 16 битам (смещение = Ah).

20.4.3.11 Генерация прерываний сторожевого таймера

Когда возникает источник прерывания, бит состояния прерывания (WDT_WIRQSTAT[0] EVENT_OVF или WDT_WIRQSTAT[0] EVENT_DLY ) устанавливается в 1. Выходная линия прерывания (WDTi_IRQ) активизируется (активный низкий уровень), когда флаги состояния (бит EVENT_xxx) и разрешения (бит xxx_IT_ENA) установлены в 1; порядок не имеет значения. Запись 1 в бит разрешения (статус уже установлен в 1) также запускает прерывание в обычном порядке (сначала разрешение, затем статус). Ожидающее событие прерывания снимается, когда установленный бит состояния перезаписывается на значение 1 командой записи в регистр WDT_WIRQSTAT. Чтение регистра WDT_WIRQSTAT и запись значения обратно позволяет быстро квитировать прерывание.

Сторожевой таймер выдает прерывание по переполнению, если это прерывание разрешено в регистре разрешения прерываний сторожевого таймера (WDT_WIRQENSET[0] OVF_IT_ENA = 1). Когда происходит переполнение, бит состояния прерывания (бит WDT_WIRQSTAT[0] EVENT_OVF) устанавливается в 1. Линия выходного прерывания (WDT_IRQ) активируется (активный низкий уровень), когда флаги состояния (EVENT_OVF) и разрешения (OVF_IT_ENA) установлены в 1; порядок не имеет значения.

Это прерывание можно отключить, установив бит WDT_WIRQENCLR[0] OVF_IT_ENA в 1.

Сторожевой таймер может выдать прерывание с задержкой, если это прерывание разрешено в регистре разрешения прерываний (WDT_WIRQENSET[1] DLY_IT_ENA = 1). Когда счетчик работает и его значение совпадает со значением, хранящимся в регистре конфигурации задержки (WDT_WDLY), соответствующий бит состояния прерывания в регистре состояния сторожевого таймера (WDT_WIRQSTAT), и выходная линия прерывания активируется (активный низкий уровень), когда биты флага (EVENT_DLY) и разрешения (DLY_IT_ENA) равны 1 в регистрах WDT_WIRQSTAT и WDT_WIRQENSET соответственно; порядок (обычно разрешение, затем флаг) не имеет значения. Это прерывание может быть отключено установкой бита WDT_WIRQENCLR[1] DLY_IT_ENA в 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запись 0 в бит WDT_WIRQSTAT[0] EVENT_OVF или в бит WDT_WIRQSTAT[1] EVENT_DLY не имеет никакого эффекта.

Два тактовых домена ресинхронизированы, поскольку событие прерывания генерируется в функциональном тактовом домене (WDTi_FCLK) во время обновления регистра состояния прерывания (WDT_WIRQSTAT).

Регистр WDT_WDLY используется для задания значения регистра конфигурации задержки. Время задержки до прерывания - это разница между значением перезагрузки, хранящимся в регистре загрузки счетчика (WDT_WLDR) и запрограммированным значением в этом регистре (WDT_WDLY).

Для оценки времени задержки используйте следующую формулу:

Период задержки = (WDT_WDLY - WDT_WLDR + 1) × Тактовый период таймера × Делитель тактового сигнала.

Где:

- Тактовый период таймера = 1/(тактовая частота таймера)

- Делитель тактовой частоты = 2**PTV

Если значение счетчика (WDT_WCRR) достигает запрограммированного значения (WDT_WDLY), бит состояния (EVENT_DLY) устанавливается в регистре состояния прерывания (WDT_WIRQSTAT), и прерывание происходит, если соответствующий разрешающий бит установлен в регистре разрешения прерываний (WDT_WIRQENSET).

ВНИМАНИЕ

Если событие перезагрузки происходит (после последовательности срабатывания или после последовательности сброса ) до достижения запрограммированного значения (WDT_WDLY[31:0] WDLY_VALUE), прерывание не генерируется.

Также прерывание не генерируется, если значение, запрограммированное в регистре конфигурации задержки (WDT_WDLY) меньше, чем значение, сохраненное в регистре загрузки счетчика (WDT_WLLUE).

20.4.3.12 Сторожевые таймеры под эмуляцией

Чтобы настроить WDT на остановку во время событий приостановки эмуляции (например, точек останова отладчика), настройте WDT и подсистему отладки:

1. Установите WDT_WDSC.EMUFREE=0. Это позволит сигналу Suspend_Control от подсистемы отладки(Глава 27) останавливать и запускать WDT. Обратите внимание, что если EMUFREE=1, сигнал Suspend_Control игнорируется, и WDT работает свободно, независимо от любого события приостановки отладки. Этот бит EMUFREE обеспечивает локальное управление с точки зрения модуля для управления сигналом приостановки, поступающим от подсистемы отладки.

2. Установите соответствующий регистр xxx_Suspend_Control = 0x9, как описано в разделе 27.1.1.1, Поддержка отладки для периферийных устройств.

Поддержка приостановки для периферийных устройств. Выберите регистр, оответствующий периферийному устройству, которое вы хотите приостановить во время события приостановки.

20.4.3.13 Доступ к регистрам сторожевого таймера

Выбор Posted/nonposted применяется только к функциональным регистрам, требующим синхронизации по/от функционального тактового домена таймера (WDTi_FCLK). Операции записи/чтения затрагивают следующие регистры:

- WDT_WCLR

- WDT_WCRR

- WDT_WLDR

- WDT_WTGR

- WDT_WDLY

- WDT_WSPR

Синхронные регистры тактового домена интерфейса таймера не зависят от выбора Posted/nonposted; операция записи/чтения вступает в силу и подтверждается (команда принята) после одного цикла WDT_ICLK с момента утверждения команды. Синхронными регистрами тактовой области интерфейса таймера являются:

- WDT_WIDR

- WDT_WDSC

- WDT_WDST

- WDT_WIRQSTATRAW

- WDT_WIRQSTAT

- WDT_WIRQENSET

- WDT_WIRQENCLR

- WDT_WWPS

20.4.3.14 Модель низкоуровневого программирования

В этом разделе рассматриваются низкоуровневые последовательности программирования аппаратного обеспечения для конфигурирования и использования модуля.

20.4.3.14.1 Глобальная инициализация

20.4.3.14.1.1 Глобальная инициализация окружающих модулей

В этом разделе определяются требования к инициализации окружающих модулей, когда сторожевой таймер будет использоваться впервые после сброса устройства. Эта инициализация окружающих модулей основана на интеграции и окружения сторожевого таймера (см. таблицу 20-106).

Таблица 20-106. Глобальная инициализация окружающих модулей

| Surrounding Modules | Comments |
| --- | --- |
| PRCM | Интерфейс модуля и функциональное тактирование должны быть включены. |
| Control module | Мультиплексирование выводов для конкретного модуля должно быть установлено в модуле управления. |
| MPU INTC | Чтобы включить прерывания от сторожевого таймера, необходимо выполнить конфигурацию MPU INTC. |

20.4.3.14.1.2 Основная последовательность - глобальная инициализация модуля сторожевого таймера

В таблице 20-107 перечислены шаги по инициализации модуля сторожевого таймера, когда модуль используется впервые.

Таблица 20-107. Глобальная инициализация модуля сторожевого таймера

| Step | Register/Bit Field/Programming Model | Value |
| --- | --- | --- |
| Выполните программный сброс. | WDT_WDSC[1] SOFTRESET | 1 |
| Подождать до выхода перезагрузки? | WDT_WDSC[1] SOFTRESET | 0 |
| Включить прерывание с задержкой. | WDT_WIRQENSET[1] ENABLE_DLY | 1 |
| Включить прерывание по переполнению. | WDT_WIRQENSET[0] ENABLE_OVF | 1 |

20.4.3.14.2 Конфигурация операционного режима

20.4.3.14.2.1 Основная последовательность - базовая конфигурация сторожевого таймера

В таблице 20-108 перечислены шаги для базовой конфигурации сторожевого таймера.

Таблица 20-108. Базовая конфигурация сторожевого таймера

| Step | Register/Bit Field/Programming Model | Value |
| --- | --- | --- |
| Отключите сторожевой таймер. | См. раздел 20.4.3.14.2.2. |  |
| Установите значение прескалера. | WDT_WCLR[4:2] PTV | xxx |
| Включить прескалер. | WDT_WCLR[5] PRE | 1 |
| Загрузите значение конфигурации задержки. | WDT_WDLY | xxx |
| Загрузите значения счетчика таймера. | WDT_WCRR | xxx |
| Включите сторожевой таймер. | См. раздел 20.4.3.14.2.3. |  |

20.4.3.14.2.2 Последующие действия - отключение сторожевого таймера

В таблице 20-109 перечислены шаги по отключению сторожевого таймера.

Таблица 20-109. Отключение сторожевого таймера

| Step | Register/Bit Field/Programming Model | Value |
| --- | --- | --- |
| Записать последовательность отключения Данные1. | WDT_WSPR | XXXX AAAAh |
| Записать последовательность отключения Данные2. | WDT_WSPR | XXXX 5555h |

20.4.3.14.2.3 Последующие действия - включение сторожевого таймера

В таблице 20-110 перечислены шаги для включения сторожевого таймера.

Таблица 20-110. Включение сторожевого таймера

| Step | Register/Bit Field/Programming Model | Value |
| --- | --- | --- |
| Записать последовательность включнеия Данные1. | WDT_WSPR | XXXX BBBBh |
| Записать последовательность включения Данные2. | WDT_WSPR | XXXX 4444h |

20.4.4 Регистры сторожевого таймера

ВНИМАНИЕ

Регистры сторожевых таймеров ограничены 32- и 16-битными доступами к данным; 8-доступ к 8-битным данным запрещен и может повредить содержимое регистра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Регистры WDT_WISR и WDT_WIRQSTATRAW имеют одинаковую функциональность. Регистр WDT_WISR используется для обеспечения обратной совместимости программного обеспечения.

- Регистры WDT_WIER и WDT_WIRQENSET/WDT_WIRQENCLR имеют одинаковую функциональность. Регистр WDT_WIER используется для обратной совместимости с программным обеспечением.

- Регистры WDT_WIRQSTATRAW и WDT_WIRQSTAT предоставляют одинаковую информацию при считывании. Регистр WDT_WIRQSTATRAW используется для отладки.

20.4.4.1 Регистры WATCHDOG_TIMER

В таблице 20-111 перечислены регистры WATCHDOG_TIMER, привязанные к памяти. Все адреса смещения регистров не перечисленные в таблице 20-111, следует рассматривать как зарезервированные, а содержимое регистров по этим адресам не должно изменяться.